读写NTAG213标签卡通信协议说明V1.3

读写NTAG213标签卡的具体步骤操作如下：

第1步：刷卡。模块上的指示灯会亮，并且通过串口主动发送卡片序列号给上位机，此时上位机就会接收到卡片序列号的相关指令。指令：20 00 00 09 44 00 04 90 FB FA 78 72 80 AD 03

20：起始符

00：模块的地址字节

00：命令字节，模块主动输出卡片序列号时，该字节为0x00；其他指令为命令字

09：表示后面9个字节为有效数据位

44 00：表示卡片属性为NTAG213卡

04 90 FB FA 78 72 80 ：表示卡片序列号。刷不同卡片，此7个字节会变。

AD ：校验和。从地址字节开始到数据（DATA）的最后一字节异或，然后再取反 得到。

03：帧结束符。

第2步：上位机就可以直接通过读指令、或者写指令对NTAG213卡进行读写了。

连续读取4块的指令：

上位机发送指令： 20 00 52 01 00 AC 03

其中，紫色的52表示：此条命令为52号指令。52号指令为读块指令；

其中，红色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，橙色的00表示：表示从块0连续读取4块内容，NTAG213的取值范围：0x00 到 0x29。

其中，蓝色的AC为ECC校验码，是00 52 01 00  首先异或，然后再取反得到的。异或取反运算有小工具可以用，见我们的资料中的《异或取反小工具》文件夹下。

- 读块成功，则上位机收到第0 1 2 3块的数据，如下：

20 00 52 11 00 1D 32 00 A7 D7 8A 11 11 5D A3 00 00 E1 10 12 00 74 03

其中，粉色的52表示：该数据是52号读块指令的返回数据。

其中，红色的11表示：紧接着后面有效数据有17个字节；

其中，青色的00表示：此读卡指令执行成功；

其中，NTAG213第0块数据：1D 32 00 A7

其中，NTAG213第1块数据：D7 8A 11 11

其中，NTAG213第2块数据：5D A3 00 00

其中，NTAG213第3块数据：E1 10 12 00

其中，绿色的74表示：ECC校验码；是000 52 11 00 1D 32 00 A7 D7 8A 11 11 5D A3 00 00 E1 10 12 00   首先异或，然后再取反得到的。

- 读块失败，若卡片激活失败上位机收到指令：20 00 52 01 01 AD 03

其中，红色的52表示：该数据是52号读块指令的返回数据。

其中，绿色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，蓝色的01表示：读卡指令执行失败，原因—卡片激活失败。

所有的读写操作过程中，只要片激活失败都会反馈这条指令给上位机。

- 读块失败，若没检测到卡片上位机收到指令：20 00 52 01 02 AE 03

其中，红色的52表示：该数据是52号读块指令的返回数据。

其中，绿色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，蓝色的02表示：读卡指令执行失败，原因—没检测到卡片。

- 读块失败，若块读取失败 上位机收到指令：20 00 52 01 04 A8 03

单独读取1块的指令：

上位机发送指令： 20 00 54 01 00 AA 03

其中，紫色的54表示：此条数据是54号读块指令；

其中，红色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，橙色的00表示：表示读取第0块的内容，NTAG213的取值范围：0x00 到 0x29。

其中，蓝色的AA为ECC校验码，是00 54 01 00  首先异或，然后再取反得到的。异或取反运算有小工具可以用，见我们的资料中的《异或取反小工具》文件夹下。

读块成功，则上位机收到第0块的数据，如下：

20 00 54 05 00 04 90 FB E7 26 03

其中，粉色的54表示：该数据是52号读块指令的返回数据。

其中，红色的05表示：紧接着后面有效数据有05个字节；

其中，青色的00表示：此读卡指令执行成功；

其中，NTAG213第0块数据：04 90 FB E7

其中，绿色的26表示：ECC校验码；是00 54 05 00 04 90 FB E7  首先异或，然后再取反得到的。

- 读块失败，若卡片激活失败上位机收到指令：20 00 54 01 01 AB 03

其中，红色的54表示：该数据是54号读块指令的返回数据。

其中，绿色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，蓝色的01表示：读卡指令执行失败，原因—卡片激活失败。

所有的读写操作过程中，只要卡片激活失败都会反馈这条指令给上位机。

- 读块失败，若没检测到卡片上位机收到指令：20 00 54 01 02 A8 03

其中，红色的54表示：该数据是52号读块指令的返回数据。

其中，绿色的01表示：紧接着后面有效数据有1个字节；

其中，蓝色的02表示：读卡指令执行失败，原因—没有检测到卡片失败。

- 读块失败，若块读取失败 上位机收到指令： 20 00 54 01 04 AE 03

单独写入1块的指令：

举例： 在第4块单独写入4字节 ：00 11 22 33 数据。

上位机发送指令：20 00 53 05 04 00 11 22 33 AD 03

其中，粉色的53表示：53号指令表示在卡片某一块写入4字节数据；

其中，红色的05表示：紧接着后面有效数据有5个字节；

其中，青色的04表示：表示将数据写入到NTAG213的第4块。

其中，写入到NTAG213第4块数据：00 11 22 33

其中，蓝色的AD为ECC校验码，是00 53 05 04 00 11 22 33 首先异或，然后再取反得到的。

- 写块成功，则上位机收到指令： 20 00 53 01 00 AD 03

其中，红色的53表示：该数据是53号写块指令的返回数据。

其中，蓝色的01表示：后面有效字节1字节。

其中，绿色的00表示：写指令执行成功。

- 写块失败，若没检查到卡片上位机收到指令：20 00 53 01 02 AF 03

- 写块失败，若块写入失败 上位机收到指令： 20 00 53 01 04 D9 03