M1(S50)卡钱包操作说明V2.0

- 需要用到钱包功能，必须保证IC卡的第1扇区未加密（即密码A和密码B 都是6个FF）

说明：将M1卡初始化成钱包功能的时候，其中，用M1卡的4个字节的长度用于存储钱包金额，而最高位是符号位；所以最大金额：十六进制：0x7FFFFFFF,

十进制：2147483647

钱包功能操作包含：钱包初始化、钱包减值、钱包加值、钱包金额读取、钱包加密，共5种操作。

- 钱包初始化

将钱包初始化成初始值：十六进制---0x01020304（十进制---16909060）的初始值；

上位机发送：20 00 80 0A FF FF FF FF FF FF 01 02 03 04 71 03

其中，紫色的80表示：此条命令为钱包初始化操作；

其中，红色的0A表示：紧接着后面有效数据有10个字节；

其中，淡蓝色的FF FF FF FF FF FF 表示：钱包初始化采用的密码为6个FF

其中，绿色的01 02 03 04表示：初始值为：0x01020304

其中，蓝色的71为ECC校验码，是00 80 0A FF FF FF FF FF FF 01 02 03 04   首先异或，然后再取反得到的。异或运算有小工具可以用，见我们的资料中的《按位异或工具》文件夹下。

- 初始化成功，则上位机收到指令： 20 00 80 01 00 7E 03

其中，红色的80表示：该指令是钱包初始化指令的返回指令。

其中，蓝色的01表示：后面有效字节1字节。

其中，绿色的00表示：写指令执行成功。

- 初始化失败，若校验密码失败上位机收到指令：20 00 80 01 01 7F 03

- 初始化失败，若没检查到卡片上位机收到指令：20 00 80 01 02 7C 03

- 初始化失败，若块写入失败上位机收到指令： 20 00 80 01 04 7A 03

- 钱包减值或加值操作

上位机发送：20 00 81 0B FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 01 74 03

其中，紫色的81表示：此条命令为钱包操作的功能

其中，红色的0B表示：紧接着后面有效数据有11个字节；

其中，淡蓝色的FF FF FF FF FF FF 表示：钱包操作采用的密码为6个FF；

其中，咖啡色的00表示进行钱包加值操作；如果要进行钱包减值操作，则此字节改为01。

其中，绿色的00 00 00 01表示：在原有的值的基础上减去0x00000001。

其中，蓝色的74为ECC校验码，是00 81 0B FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 01   首先异或，然后再取反得到的。异或运算有小工具可以用，见我们的资料中的《按位异或工具》文件夹下。

- 钱包操作成功，则上位机收到指令： 20 00 81 01 00 7F 03

其中，红色的81表示：该指令是钱包操作指令的返回指令。

其中，蓝色的01表示：后面有效字节1字节。

其中，绿色的00表示：写指令执行成功。

- 钱包操作失败，若校验密码失败上位机收到指令：20 00 81 01 01 7E 03

- 钱包操作失败，若没检查到卡片上位机收到指令：20 00 81 01 02 7D 03

- 钱包操作失败，若块写入失败 上位机收到指令： 20 00 81 01 04 7B 03

- 读取钱包当前金额

上位机发送：20 00 83 06 FF FF FF FF FF FF 7A 03

其中，紫色的83表示：此条命令为读取钱包当前金额

其中，红色的06表示：紧接着后面有效数据有6个字节；

其中，淡蓝色的FF FF FF FF FF FF 表示：钱包读取采用的密码为6个FF；

其中，蓝色的7A为ECC校验码，是00 83 06 FF FF FF FF FF FF首先异或，然后再取反得到的。异或运算有小工具可以用，见我们的资料中的《按位异或工具》文件夹下。

- 读取钱包成功，则上位机收到指令： 20 00 83 04 01 02 03 04 7C 03

其中，红色的83表示：该指令是读取钱包指令的返回指令。

其中，蓝色的04表示：后面有效字节4字节。

其中，绿色的01 02 03 04表示：钱包的当前值。

- 读取钱包失败，若校验密码失败上位机收到指令：20 00 83 01 01 7C 03

- 读取钱包失败，若没检查到卡片上位机收到指令：20 00 83 01 02 7F 03

- 读取钱包失败，若块写入失败 上位机收到指令： 20 00 83 01 04 79 03

- 钱包加密

钱包加密的操作只能执行一次，所以加密以后一定要记住密码，切记

上位机发送：20 00 84 0C FF FF FF FF FF FF 01 02 03 04 05 06 70 03

其中，紫色的84表示：此条命令为钱包加密

其中，红色的0C表示：紧接着后面有效数据有12个字节；

其中，淡蓝色的FF FF FF FF FF FF 表示：钱包加密采用的密码为6个FF；

其中，绿色的01 02 03 04 05 06为钱包的新密码

其中，蓝色的70为ECC校验码，是00 84 0C FF FF FF FF FF FF 01 02 03 04 05 06首先异或，然后再取反得到的。异或运算有小工具可以用，见我们的资料中的《按位异或工具》文件夹下。

- 钱包加密成功，则上位机收到指令： 20 00 84 01 00 7A 03

其中，红色的84表示：该指令是钱包加密指令的返回指令。

其中，蓝色的01表示：后面有效字节1字节。

其中，绿色的00表示：钱包加密成功。

- 钱包加密失败，若校验密码失败上位机收到指令：20 00 84 01 01 7B 03

- 钱包加密失败，若没检查到卡片上位机收到指令：20 00 84 01 02 77 03

- 钱包加密失败，若块写入失败 上位机收到指令： 20 00 84 01 04 7E 03